# BEHRINGER PK108A

Активная 240-ваттная 8-дюймовая/320-ваттная 10-дюймовая акустическая система со встроенным медиаплеером, Bluetooth-приемником и встроенным микшером

Управление PK108A/PK110A

(1) Слот SD/MMC позволяет воспроизводить цифровые аудиофайлы, сохраненные на картах флэш-памяти SD (Secure Digital) или MMC (MultiMedia Card).

(2) LED DISPLAY На светодиодном дисплее отображаются текущие настройки файла и воспроизведения.

(3) USB-вход позволяет воспроизводить аудиофайлы , сохраненные на USB-накопителе.

(4) INFRARED RECEIVER ИНФРАКРАСНЫЙ приемник подключается к пульту дистанционного управления.

(5) В разделе воспроизведения для USB и SD/MMC доступны следующие элементы управления воспроизведением: A. РЕЖИМ: Нажмите для выбора между USB и SD/MMC. разъем или SD/MMC/BLUETOOTH в качестве источника для воспроизведения MP3. B. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА: Нажмите для воспроизведения, паузы или поиска. C. ПОВТОР: Нажмите, чтобы выбрать один из режимов повтора, произвольный, для папки или для всех режимов повтора. D. НАЗАД: Нажмите один раз, чтобы перейти к предыдущей песне или папке. E. ВПЕРЕД: Нажмите один раз, чтобы перейти к следующей песне или папке. F. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Нажмите эту кнопку, чтобы быстро подключить другой PK108A или PK110A через Bluetooth (см. "Начало работы").

(6) MIC combo jack Комбинированный разъем для микрофона принимает аудиосигналы от устройств, использующих кабели XLR, сбалансированные на ¼ дюйма. Разъемы TRS или несимметричные разъемы ¼" TS.

(7) ) LEVEL knob Регулятор УРОВНЯ регулирует уровень входного сигнала для комбинированного микрофонного разъема.

(8) ГЛАВНЫЙ регулятор уровня регулирует конечную громкость динамика.

(9) Регулятор высоких частот регулирует уровень высоких частот для громкоговорителя.

(10) Регулятор низких частот регулирует уровень низких частот для громкоговорителя.

(11) ЛИНЕЙНЫЙ/MP3-регулятор регулирует уровень громкости линейного входного сигнала и MP3-сигнала.

(12) Переключатель MP3/LINE позволяет переключаться между MP3 проигрыватель или ЛИНЕЙНЫЙ источник звука.

(13) Разъемы AUX IN принимают несимметричные стереосигналы от внешних устройств , используя аудиокабели с разъемами RCA.

(14) Разъемы AUX OUT передают несимметричный стереосигнал на внешние устройства , используя аудиокабели с разъемами RCA.

(15) Разъем ЛИНЕЙНОГО ВХОДА позволяет передавать аудио с внешних устройств (MP3-плееров, смартфонов, планшетов и т.д.) с помощью кабелей со стереоразъемами 1/8 дюйма.

(16) Индикатор PWR загорается, когда аудиосистема подключена к источнику питания и включена.

(17) Индикатор CLIP загорается, указывая на то, что внутренний ограничитель реагирует на пики сигнала.

(18) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД позволяет подключать и управлять дополнительным корпусом акустической системы (общая нагрузка не менее 8 Ом), используя акустические кабели с профессиональными разъемами twist-locking.

(19) Выключатель питания включает и выключает устройство. Перед включением аудиосистемы все регуляторы уровня должны быть установлены на минимум. После включения системы медленно увеличивайте уровень входного сигнала, чтобы предотвратить повреждение динамика и усилителя. (20) К входному разъему переменного тока подключается прилагаемый кабель питания стандарта IEC